Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по технологии 2014 - 2015 уч. год

10-11 класс

ТЕХНОЛОГИЯ. Техника и техническое творчество

Теоретический тур

Уважаемые участники олимпиады!

Вам предлагается выполнить теоретический тест, состоящий из 35 заданий в соответствии с программой  предмета «Технология».

Задания комплексного теоретического теста включают вопросы по

машиноведению, электротехнике, материаловедению, ручной и механической обработки материалов, семейной экономике и предпринимательству,  профессиональному самоопределению.

При выполнении задания строго следуйте инструкции в тесте. В одном задании может быть один или несколько правильных ответов. Правильный ответ (или ответы) обведите кружком.

Оформление и результаты выполненных заданий не должны затруднять работу жюри!

Продолжительность выполнения теоретического теста – 1,5 часа.

Максимальное количество баллов - 35

Желаем Вам успехов!

Комплексный теоретический тест

Отметьте правильный ответ

- Технология - это наука о

- свойствах физических объектов;

- преобразовании химических веществ;

- преобразовании материалов, информации и энергии;

- законах развития экологических систем.

- Установите соответствие между русскими учеными- изобретателями и их изобретениями, открытиями:

| 1 | Кулибин И.П. | а | ученый-изобретатель, открывший закон сохранения материи и движения; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лодыгин А.Н. | б | изобретатель первого генератора переменного тока |
| 3 | Ломоносов М.В. | в | механик-самоучка, изобретатель, сконструировавший одноарочный мост с решетчатыми фермами; |
| 4 | Ползунов И.И. | г | изобретатель тепловой машины, сконструировавший первый в России паровой двигатель |
| 5 | Яблочков П.Н. | д | изобретатель индукционной печи и водолазного аппарата |
| 1____ 2_____ 3______ 4______ 5_______ |  |  |  |

Отметьте правильный ответ

- Укажите, какие передачи используются в токарном   станке для перемещения резца

- клиноременная;

- зубчатая;

- реечная;

- винтовая.

- Приведите примеры (не менее трех) энергетических машин, их названия  и выполняемые функции:

- ___________________________________________________

- ____________________________________________________

- ____________________________________________________

Отметьте правильный ответ

- Технологическая машин, предназначенная для изменения формы и размеров различных материалов, называется:

- верстак;

- станок;

- приспособление;

- инструмент.

Отметьте правильный ответ

- На каких станках производится обработка заготовок вращающимся инструментом

- сверлильных;

- токарных;

- фрезерных;

- шлифовальных.

- Определите  частоту вращения ведомого вала, если передаточное число равно 2, а частота вращения ведущего вала составляет  1200 об/мин.

Отметьте правильные ответы

- Какими одинаковыми физическими свойствами обладают и  древесина и металлы:

- блеск;

- теплопроводность;

- тепловое расширение;

- влажность.

Отметьте правильные ответы

- Высокое содержание углерода (свыше 2%) в сером чугуне  снижает:

- прочность;

- твердость;

- жидкотекучесть;

- пластичность.

- Одной из причин широкого применения в домостроительстве сосны, ели, лиственницы и кедра является хорошая прямизна ствола, что снижает количество отходов. Березовые стволы тоже прямолинейны, но для деревянных рубленых стен они не применяются. Почему?

___________________________________________________________________

Отметьте правильный ответ

- Для чистового строгания торцевой, свилеватой, задиристой поаерхности с одновременным обламыванием стружки при помощи стружколома, применяется:

- фуганок;

- рубанок с одиночным ножом;

- рубанок с двойным ножом;

- шерхебель.

- Установите соответствие между видами соединений брусков, изображенными на рисунках, и их названиями:

|  | а | крестовое соединение вполдерева |
| --- | --- | --- |
|  | б | тавровое внакладку |
|  | в | прямой накладной вполдерева |
|  | г | прямой накладной замок |
|  | 1-_____; 2 -_____; 3 - _____; 4 - _____ |  |

Отметьте правильный ответ

- Нагрев стали до определенной температуры, выдержка при этой температуре, а затем медленное охлаждение вместе с печью, применяется при:

- закалке;

- нормализации;

- отпуске;

- отжиге.

- Установите соответствие между изображениями токарных резцов и их названием:

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | фасонный | б | проходной прямой | в | отрезной | г | упорный | д | проходной отогнутый |

1-_____;   2 -_____;  3 - _____;  4 - _____   5 - _______

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |

- Укажите правильную электрическую схему для измерения электрического напряжения на резисторе R2 при последовательном соединении двух резисторов R1 и R2.

Отметьте правильный ответ

- В цепях переменного тока преобразование величины напряжения осуществляется с  помощью:

- выпрямителя;

- трансформатора;

- генератора;

- электродвигателя.

- Начертите принципиальную электрическую схему трехрожковой люстры с двумя элементами управления, позволяющими включить одну, две или три лампы.

- По наглядным изображениям  и видам детали, найдите соответствующие изображения.

А - Б	Б- 	В-	Г-	Д-

Отметьте правильный ответ

- На чертеже единицы измерения линейных размеров:

  - обозначают;

  - не обозначают;

  - зависит от чертежа детали.

- Сколько размеров необходимо указать на чертеже декоративного болта, чтобы его изготовить?

- Найдите соответствие между приведёнными выше понятиями и определениями:

| 1 | Вид проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств, окружающих нас вещей. | а | Клаузура |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сравнительно большой лист бумаги, на котором представлен рисунками, прорисовками частей, деталей, отдельных элементов образ будущего изделия | б | Дизайн |
| 3 | Противопоставление, выделение различных свойств в изделии, например: черного и белого, низкого и высокого | в | Стайлинг |
| 4 | Стилизация, искусная подделка под старину или под модерн | г | Контраст |

1-_____;   2 -_____;  3 - _____;  4 - _____

По описанию народного промысла  определите  его название   :

- Изделия, выполненные в стиле______________________________ интересны не только резьбой, но и оригинальной конструкцией. Одни из них укреплены на движущихся планках («Кузнецы»), другие стоят на тумбочке со спиральной пружиной внутри («Лыжники»). Фигурки выполнялись в технике неглубоких порезок   деталей, необходимых для характеристики персонажей, эти изделия бывают некрашеные и реже - расписные.

Отметьте правильный ответ

- Для выборки  V- образных элементов контурной резьбы используют стамеска у которой, угол между режущими кромками составляет 50-70°. Стамеска носит название:

- клюкарза;

- гейсмус;

- нож-резак;

- ложечные ножи.

Отметьте правильный ответ

- Документ, удостоверяющий государственное признание технического решения изобретением и закрепляющий за лицом, которому он выдан исключительное право на использования указанного объекта.

- правообладание;

- грамота;

- патент;

- свидетельство.

Отметьте правильный ответ

- Какой материал с экологической точки зрения необходимо применять для ремонта и отделки внутренних стен жилых помещений?

- цементный раствор;

- шпаклевочная смесь на эпоксидной основе;

- шпаклевочная смесь на цементной основе;

- шпаклевочная смесь на гипсовой основе.

Отметьте правильный ответ

- Какие расходы денежных ресурсов относятся к постоянным:

- покупка продуктов питания;

- оплата образовательных услуг;

- оплата коммунальных услуг;

- оплата ремонта компьютерной техники.

- В квартире, где живет семья из трех человек, установлены счетчики холодной и горячей воды. За месяц (30 дней) было израсходовано  4,2 м3  холодной воды  и 3 м3 горячей воды. Стоимость  1 м3   холодной воды – 30 рублей, а горячей годы – 120 рублей. Сколько надо заплатить в конце месяца за холодную и горячую воду. Сколько литров горячей и холодной воды в сумме тратится на 1 человека в день.

Отметьте правильный ответ

- Имеет ли место риск в деятельности предпринимателя?

- да;

- в зависимости от ситуации на рынке;

- нет.

Отметьте правильный ответ

- В структуре выработки электроэнергии в мире первое место (63%) :принадлежит:

- нетрадиционным  источникам получения электрической энергии;

- атомным электростанциям;

- гидроэлектростанциям;

- тепловым электростанциям.

.

Отметьте правильные ответы

- Наименьшее количество отходов металла и, следовательно, экономное  потребление природных ресурсов получатся при:

- станочной обработке;

- обработке металлов давлением;

- порошковой металлургии;

- использовании лазерных технологий.

Отметьте правильный ответ

- Глубокое знание дела и свободное владение содержанием профессионального труда. а также осознание соответствия этого труда своим возможностям, называется:

- профессиональное становление;

- профессиональная компетентность;

- профессиональное самоопределение;

- профессиональное творчество.

Отметьте правильный ответ

- По принятой классификации профессий профессия маркетолога относится к классу профессий?

- человек – человек;

- человек – знаковая система;

- человек – художественный образ;

- человек – природа;

- человек – техника.

- В каких кадрах в первую очередь нуждается экономика Среднего Урала?

Отметьте правильный ответ

- Самооценка проектной деятельности осуществляется на:

- поисково-исследовательском этапе;

- конструкторско-технологическом этапе;

- заключительном этапе;

- всех этапах выполнения проекта.

Отметьте правильный ответ

- На каком этапе выполнения творческого проекта происходит сбор и анализ информации по проектируемому изделию.

- поисково-исследовательском;

- конструкторско-технологическом;

- заключительном.