МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

2014 - 2015 учебный год

Номинация: Культура дома и декоративно-прикладное творчество

7-8 класс

КЛЮЧ ОТВЕТОВ к заданиям практического тура

Карта пооперационного контроля к практическому заданию№1 «Моделирование юбки на кокетке»

| № | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки |  | 10 |  |
| 1 | Оформление боковых срезов (расширение по линии бока) | 1 |  |
| 2 | Оформление линии кокетки. Наличие надписей, значков | 2 |  |
| 3 | Работа с вытачками. Наличие надписей, значков | 2 |  |
| 4 | Дополнительные линии разреза для расширения по нижней части переднего полотнища юбки и на заднем полотнище юбки. Наличие надписей, значков | 2 |  |
| 5 | Оформление линии низа полотнищ | 1 |  |
| 6 | Построение пояса | 1 |  |
| 7 | Приклеивание деталей кокетки и нижней части юбки с соблюдением нити основы | 1 |  |
| Подготовка выкройки к раскрою: |  | 10 |  |
| 8 | Выполнение полного комплекта деталей, соответствие их намеченным линиям и модели | 1 |  |
| 9 | Характер моделирования нижней части переднего полотнища и заднего полотнища юбки | 1 |  |
| 10 | Характер моделирования кокетки | 1 |  |
| 11 | Характер моделирования линии низа | 1 |  |
| 12 | Название деталей | 1 |  |
| 13 | Количество деталей | 1 |  |
| 14 | Направление долевой нити на всех деталях | 1 |  |
| 15 | Припуски на обработку каждого среза, контрольная метка застежки-молнии | 1 |  |
| 16 | Сгибы деталей, линии середины деталей | 1 |  |
| 17 | Аккуратность выполнения моделирования | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Контроль практического задания «Моделирование юбки на кокетке

Результат моделирования

Ключ ответов к практическому заданию №2.

Технологическая последовательность обработки воротника-стойки подкройного (из двух деталей), плотно прилегающего к шее

- Выполнить клеевое дублирование верхнего воротника. Прокладка не должна доходить до срезов воротника на 0,5 см.

- Верхний воротник сложить с нижним лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы.

- Сметать со стороны верхнего воротника швом 0,4-0,6 см, длина стежков 0,7-1,0 см.

- Обтачать концы и верхний срез воротника со стороны нижнего воротника швом 0,5-0,7см.

- Нить сметывания удалить, срезы в уголках подрезать, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

- Воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить шов, выметать со стороны нижнего воротника, образуя кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника.

- Приутюжить со стороны нижнего воротника, проложить отделочную строчку (по модели).

- Удалить нити выметывания и приутюжить повторно.