МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

2014 - 2015 учебный год

Номинация: Культура дома и декоративно-прикладное творчество

9 класс

КЛЮЧ ОТВЕТОВ к заданиям практического тура

Карта пооперационного контроля к практическому заданию№1. «Моделирование юбки на фигурной кокетке»

| № | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки |  | 10 |  |
| 1 | Оформление боковых срезов (заужение книзу по линии бока) | 1 |  |
| 2 | Оформление фигурных линий кокетки. Наличие надписей, значков | 2 |  |
| 3 | Работа с вытачками. Наличие надписей, значков | 1 |  |
| 4 | Оформление линии рельефов заднего полотнища юбки | 2 |  |
| 5 | Оформление линии шлицы заднего полотнища юбки | 1 |  |
| 6 | Построение пояса | 1 |  |
| 7 | Оформление линии зауживания юбки | 1 |  |
| 8 | Приклеивание деталей кокетки и нижней части юбки с соблюдением нити основы | 1 |  |
| Подготовка выкройки к раскрою |  | 10 |  |
| 9 | Выполнение полного комплекта деталей, соответствие их намеченным линиям и модели | 1 |  |
| 10 | Характер моделирования кокетки переднего и заднего полотнищ юбки | 1 |  |
| 11 | Характер моделирования рельефных швов заднего полотнища юбки | 1 |  |
| 12 | Характер моделирования линии низа | 1 |  |
| 13 | Название деталей | 1 |  |
| 14 | Количество деталей | 1 |  |
| 15 | Направление долевой нити на каждой детали | 1 |  |
| 16 | Припуски на обработку каждого среза, контрольная метка застежки-молнии | 1 |  |
| 17 | Сгибы деталей и линии середины деталей | 1 |  |
| 18 | Аккуратность выполнения моделирования | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Контроль практического задания

«Моделирование юбки на фигурной кокетке »

Результат моделирования

Задание №2. Технологическая последовательность обработки горловины подкройной обтачкой в изделиях из тонких тканей

- Выкроить детали обтачки из двух частей (передней и задней), долевая нить обтачки совпадает с долевой нитью изделия.

- Части обтачки соединить с клеевой прокладкой с помощью утюга.

- Обе части обтачки сложить лицевыми сторонами внутрь, сметать, стачать швом 0,7-0,8 см, припуски разутюжить.

- Внутренний срез обтачки обметать на спецмашине, подогнуть на изнаночную сторону на 0, 5 см и застрочить на 0,1 см от края.

- Лицевую сторону обтачку соединить с лицевой стороной изделия, закрепить булавками, приметать, притачать швом 0, 5-0,7см.

- Нить наметывания удалить, срезы деталей надсечь, не доходя до строчки на 0,1-0,2 см.

- Обтачку отогнуть и настрочить ее на припуск шва на расстоянии 0,1-0,2 см. от шва обтачивания.

- Выметать кант и приутюжить, нить выметывания удалить.

- Обтачку прикрепить по краю к изделию ручными потайными стежками через каждые 5,0-7.0 см.