МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

2015 - 2016 учебный год

Номинация: Культура дома и декоративно-прикладное творчество

10-11 классы

Ключ ответов к заданиям практического тура

Задание 1. Технологическая последовательность обработки накладного кармана с оборкой из кружева.

- По краю оборки проложить 2 строчки для образования сборок, стянуть до величины среза кармана.

- Верхний срез кармана обметать на спецмашине.

- Соединить оборку и срезы кармана лицевыми сторонами внутрь, сколоть, приметать и притачать по овальному контуру.

- Заметать припуск на обработку верха кармана и на ширину шва притачивания оборки и приутюжить.

- Пришить припуск потайными стежками.

- Карман наметать на лицевую сторону детали и настрочить по овальному краю у шва притачивания оборки, приутюжить.

Задание 2. Карта пооперационного контроля «Моделирование платья с американской проймой».

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья |  |  |
| 1 | Оформление линии талии (обозначения) | 1 |  |
| 2 | Оформление линии американской проймы | 1 |  |
| 3 | Перенос вытачки на полочке, оформление фигурных рельефов (надписи, обозначения) | 2 |  |
| 4 | Закрытие вытачек на спинке (надписи, обозначения) | 1 |  |
| 5 | Работа с вытачками переднего и заднего полотнищ юбки | 1 |  |
| 6 | Оформление дополнительных разрезов на юбке (характер расширения) | 1 |  |
| 7 | Оформление линии низа юбки | 1 |  |
| 8 | Построение воротника-стойки | 1 |  |
|  | Подготовка выкроек платья к раскрою |  |  |
| 9 | Выполнение полного комплекта деталей, соответствие их намеченным линиям и модели (надписи, обозначения): - характер моделирования отрезной линии талии (1 балл) - моделирование рельефов (2 балла) - характер оформления линии проймы (1 балл) - характер моделирования юбки (1 балл) | 5 |  |
| 10 | Название деталей | 1 |  |
| 11 | Количество деталей | 1 |  |
| 12 | Направление долевой нити на деталях | 1 |  |
| 13 | Сгибы деталей, линии середины | 1 |  |
| 14 | Припуски на обработку каждого среза | 1 |  |
| 15 | Аккуратность выполнения моделирования | 1 |  |
|  | Итого | 20 |  |

Готовые выкройки модели – результат моделирования