Ключ ответов 9 класс

Задание 1. Технологическая последовательность обработки декоративного хлястика и соединение его с изделием.

- Сложить детали хлястика лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, сколоть, сметать.

- Обтачать по периметру шириной шва 5-7мм, оставить место для выворачивания.

- Срезать припуски шва в уголках, вывернуть хлястик, выправить швы.

- Выметать шов обтачивания прямыми стежками, располагая шов обтачивания на сгибе.

- Открытый участок зашить потайными стежками.

- Приутюжить деталь и удалить нитки выметывания.

- Отстрочить хлястик отделочной строчкой на расстоянии 7-10мм.

- Прикрепить двумя пуговицами хлястик к основной детали. Выполнить ВТО.

Задание 2. «Моделирование юбки со складками»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы |
| --- | --- | --- |
|  | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы прямой юбки |  |
| 1 | Оформление боковых срезов (заужение книзу) | 1 |
| 2 | Оформление линии кокетки на переднем полотнище юбки | 2 |
| 3 | Оформление линии кокетки на заднем полотнище юбки | 2 |
| 4 | Формирование складки, оформление наклонной линии глубины складки (10х2), (надписи, обозначения) | 2 |
| 4 | Оформление линии низа полотнищ | 1 |
|  | Подготовка выкройки юбки к раскрою |  |
| 5 | Выполнение полного комплекта деталей, соответствие намеченным линиям и модели (всего 5 баллов): - характер моделирования кокетки (2балла) - складок (2 балла) - линий низа(1балл) | 5 |
| 8 | Название деталей | 1 |
| 9 | Количество деталей | 1 |
| 10 | Направление долевой нити деталей | 1 |
| 11 | Сгибы деталей, линии середины деталей | 1 |
| 12 | Наличие метки под застежку-молнию | 1 |
| 13 | Припуски на обработку каждого среза | 1 |
| 14 | Аккуратность выполнения моделирования | 1 |
|  | Итого | 20 |

Карта контроля практического задания по моделированию

с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями

Вытачку закрыть

Вытачку закрыть

Разрезать и раздвинуть для образования складки

Образец контроля готовых выкроек модели – результат моделирования