МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

2015 - 2016 учебный год

Номинация:  Технология. Техника и техническое творчество

9 классы

КЛЮЧ ОТВЕТОВ к заданиям практического тура

Задание 1.

Чертеж выполняется на листе формата А4 с помощью чертежных принадлежностей. Чертеж должен иметь рамку, рамку основной надписи.  Размеры на чертежи должны быть указаны размерными числами на размерных линиях. Число изображаемых проекций должно быть минимальным, но достаточным для изготовления детали.

На чертеже елочки из фанеры должны быть проставлены следующие размеры в миллиметрах: габаритные размеры, расстояния между еловыми ветками и их наклон, размер паза( ширина равная толщине фанеры и длинна которая в сумме двух половинок даст общую высоту елочки) для соединения двух половинок основных элементов елочки .

На чертеже развертки совка должны быть представлены размеры рабочей поверхности совка высота бортиков и размеры загибаемых элементов, диаметры отверстий под заклепки и расстояние между ними . размеры ручки. На чертеже развертки должны быть основными линиями отмечены места прореза заготовки, а пунктирными места сгиба заготовки.

На чертеже декоративной вазы под искусственные цветы должны быть представлены размеры габаритные размеры, диаметры скруглений фасонных поверхностей и глубина и диаметр внутренней полости вазы.

За каждую ошибку снимается 1 балл.

Задание 2.

Технологическая карта должна содержать описание выполняемых работ, графическое изображение и необходимый для изготовления детали инструмент. Тех. карта выполняется на листах формата А4. В технологической карте по изготовлению сборной елочки из фанеры должны быть отражены следующие переходы с указанием размеров:

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разметка заготовки в соответствии с чертежом |  | Линейка, карандаш, циркуль. |
| 2 | Сверление отверстий в местах с острыми углами контура выпили-вания |  | Сверло 2 мм, дрель или шило. |
| 3 | Выпиливание заготовок по контуру детали. |  | Лобзик, струбцина, подставка для выпиливания (столик выпиловочный). |
| 4 | Опиливание заготовки до разметочных линий |  | Напильник, верстак |
| 5 | Шлифовка заготовки |  | Шкурка шлифовальная |
| 6 | Отделка изделия выжигателем |  | Выжигатель электрический |
| 7 | Сборка изделия, окраска и лакирование или декорирование и отделка |  | Кисть, краска, лак. растворитель, клей, пинцет и декоративные элементы. |
| 8 | Убрать рабочее место |  | Щетка-сметка, совок. |

За каждую ошибку снимается 1 балл.

Технологическая карта должна содержать описание выполняемых работ, графическое изображение и необходимый для изготовления детали инструмент. Тех. карта выполняется на листах формата А4. В технологической карте по изготовлению совка должны быть отражены следующие переходы с указанием размеров:

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разметка заготовки в соответствии с чертежом |  | Линейка, чертилка, угольник слесарный. |
| 2 | Обрезка и прорезка линий контура. |  | Ножницы по металлу |
| 3 | Гибка заготовки по линиям сгиба. |  | Верстак, киянка, тиски, нагубники, плита, угольник слесарный. |
| 4 | Кернение и сверление отверстий под заклепки в заготовке. |  | Сверло, кернер, молоток дрель или сверлильный станок. |
| 5 | Крепление заклепками ручки |  | Молоток, верстак, заклепки. |
| 6 | Отделка изделия |  | Шкурка шлифовальная, кисть, краска. |

За каждую ошибку снимается 1 балл.

Технологическая карта должна содержать описание выполняемых работ, графическое изображение и необходимый для изготовления детали инструмент. Тех. карта выполняется на листах формата А4.

В технологической карте по изготовлению декоративной вазы для искусственных цветов должны быть отражены следующие переходы с указанием размеров:

| № п/п | Последовательность выполнения работ | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбор, разметка центра и крепление заготовки на станке с помощью планшайбы |  | Линейка, угольник слесарный, карандаш, пила, станок токарный по дереву |
| 2 | Черновое точение цилиндрической поверхности диаметром 80 и длиной 200мм. |  | Станок токарный по дереву, токарные стамеска- рейер |
| 3 | Разметка заготовки |  | Линейка, карандаш |
| 4 | Точение фасонной поверхности |  | Станок токарный по дереву, токарные стамески, майзель. |
| 5 | Установить подручник перпендикулярно линии центров. Расточить внутреннюю поверхность изделия специальным резцом-крючком; |  | Станок токарный по дереву, специальный резец-крючок; |
| 6 | Подрезать майзелем основание стакана |  | Станок токарный по дереву, токарные стамеска - майзель |
| 7 | Шлифовка внутренней и наружной поверхности вазы |  | Шкурка шлифовальная |
| 8 | Подрезка торца вазы |  | Станок токарный по дереву, отрезная стамеска. |
|  | Отделка изделия |  | Кисть, краска, лак. |

За каждую ошибку снимается 1 балл.