Муниципальный этап

Всероссийской олимпиады школьников

по Технологии (Культура дома и декоративно-прикладное творчество)

2016/2017 учебного года

7 класс

Практический тур.

Задание 1. «Обработки двойного соединительного шва»

- Сложить детали изнаночной стороной внутрь, сметать и стачать, ширина шва 8мм.

- Приутюжить, срезать припуски до ширины 4мм, припуски разутюжить.

- Вывернуть, выметать, располагая шов на сгибе.

- Проложить машинную строчку на расстоянии 7мм. от сгиба, приутюжить.

- Развернуть детали и заутюжить шов на одну сторону.

Карта пооперационного контроля к практическому заданию 2. «Моделирование юбки с горизонтальным подрезом в нижней части»

| № | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки |  | 10 |  |
| 1 | Оформление горизонтального подреза на переднем полотнище юбки (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 2 | Оформление горизонтального подреза на заднем полотнище юбки (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 3 | Работа с вытачками переднего и заднего полотнища юбки (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 4 | Выполнение припуска на шлицу по линии бокового шва переднего полотнища юбки (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 5 | Выполнение припуска на шлицу по линии бокового шва заднего полотнища юбки (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 6 | Построение пояса | 1 |  |
| Подготовка выкройки к раскрою: |  | 10 |  |
| 8 | Выполнение полного комплекта деталей, соответствие их намеченным линиям и модели | 1 |  |
| 9 | Характер моделирования горизонтального подреза переднего полотнища юбки | 1 |  |
| 10 | Характер моделирования горизонтального подреза заднего полотнища юбки | 1 |  |
| 11 | Наличие метки под застежку на тесьму «молния» | 1 |  |
| 12 | Название деталей | 1 |  |
| 13 | Количество деталей | 1 |  |
| 14 | Направление долевой нити на всех деталях | 1 |  |
| 15 | Припуски на обработку каждого среза, контрольная метка застежки-молнии | 1 |  |
| 16 | Сгибы деталей, линии середины деталей | 1 |  |
| 17 | Аккуратность выполнения моделирования | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Контроль практического задания 2. «Моделирование юбки с горизонтальным подрезом в нижней части»

Результат моделирования