09-10 декабря  2016

Муниципальный этап

Всероссийской олимпиады школьников

по Технологии (Культура дома и декоративно-прикладное творчество)

2016/2017 учебного года

10-11 класс

Ключ ответов к заданиям практического тура

Задание 1. Технологическая последовательность обработки срезов одинарного воротника оборкой.

- Выкроить оборку по косой, ширина - 4-5см., длина - в 1,5 раза больше длины воротника.

- На расстоянии 5 мм от среза оборки проложить 2 машинные строчки для образования сборок.

- Образовать сборку, равномерно распределив посадку.

- Оборку наложить лицевой стороной на лицевую сторону воротника и притачать параллельно срезам воротника швом шириной 1,0-1,2см.

- Удалить машинные строчки сборки.

- Срезы деталей обметать.

- Шов заутюжить в сторону воротника, настрочить на расстоянии 0,1- 0,2см. от шва притачивания.

Задание 2. «Моделирование платья - корсет с втачным поясом»

Карта пооперационного контроля к практическому заданию

| № | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы полуприлегающего платья |  | 10 |  |
| 1 | Оформление боковых срезов (расширение по линии бока) | 1 |  |
| 2 | Оформление рельефов переда и спинки (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 3 | Нанесение на чертеж горизонтальных линий для изменения формы нижней части переда и спинки (оборка). Наличие надписей, значков | 2 |  |
| 4 | Нанесение на чертеж горизонтальных линий для моделирования втачного пояса переда и спинки (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 5 | Оформление линии верхнего среза переда и спинки | 1 |  |
| 6 | Построение обтачки верхнего среза переда и спинки | 1 |  |
| 7 | Оформление линии низа оборки | 1 |  |
| Подготовка выкройки к раскрою: |  | 10 |  |
| 8 | Выполнение полного комплекта деталей, соответствие их намеченным линиям и модели | 1 |  |
| 9 | Наличие обтачек верхнего среза переда и спинки | 1 |  |
| 10 | Рельефные швы | 1 |  |
| 11 | Горизонтальный подрез по линии талии (втачной пояс) и линии низа (оборка) | 1 |  |
| 12 | Название деталей | 1 |  |
| 13 | Количество деталей, наличие метки под застежку «молния» | 1 |  |
| 14 | Направление долевой нити на деталях | 1 |  |
| 15 | Припуски на обработку каждого среза | 1 |  |
| 16 | Сгибы деталей, линии середины деталей | 1 |  |
| 17 | Аккуратность выполнения моделирования, приклеивание деталей юбки с соблюдением нити основы | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Контроль практического задания

«Моделирование платья – корсет с втачным поясом»

Результат моделирования