09-10 декабря  2016

Муниципальный этап

Всероссийской олимпиады школьников

по Технологии (Культура дома и декоративно-прикладное творчество)

2016/2017 учебного года

Комплект заданий для учеников 8-9 классов

Ключ ответов практического тура.

Задание 1. Технологическая последовательность обработки «Обтачивание срезов горловины косой бейкой, сложенной вдвое»

- Вырезать косую бейку шириной 4,5-5см.

- Сложить бейку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, приутюжить.

- Срезать припуски обрабатываемых срезов до 6мм.

- Соединить лицевыми сторонами внутрь косую бейку и срез горловины, приметать, ширина шва 7мм.

- Притачать бейку шириной шва 6мм.

- Закругленные припуски на шов рассечь через каждые 1,5 см.

- Отвернуть на изнаночную сторону изделия всю бейку, выметать с образованием канта шириной 1-2мм из основной ткани.

- Приметать бейку по внешнему краю к изделию.

- Проложить машинную строчку с лицевой стороны, захватывая бейку. Приутюжить в готовом виде.

Задание 2. «Моделирование юбки с рельефами»

Карта пооперационного контроля «Моделирование юбки с рельефами».

| № | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы прямой юбки |  | 10 |  |
| 1 | Оформление новой конструктивной линии - рельефа (особенности и месторасположение) на переднем полотнище юбки. Наличие надписей, значков | 3 |  |
| 2 | Работа с вытачками на заднем полотнище юбки. Наличие надписей, значков | 2 |  |
| 3 | Оформление фигурной линии низа переднего полотнища юбки. | 2 |  |
| 4 | Оформление фигурной линии низа заднего полотнища юбки (совмещение контрольных точек по боковому срезу) | 2 |  |
| 5 | Построение пояса. | 1 |  |
| Подготовка выкройки к раскрою |  | 10 |  |
| 9 | Выполнение полного комплекта деталей, соответствие их намеченным линиям и модели | 1 |  |
| 10 | Характер моделирования рельефных швов переднего полотнища юбки | 1 |  |
| 11 | Характер моделирования заднего полотнища юбки (расширение юбки за счет закрытия вытачек) | 1 |  |
| 12 | Характер моделирования линии низа | 1 |  |
| 13 | Название деталей | 0,5 |  |
| 14 | Количество деталей | 0,5 |  |
| 15 | Направление долевой нити на каждой детали | 1 |  |
| 16 | Припуски на обработку каждого среза, припуск на обработку рельефного шва 3см. (1,5см. - на припуск шва, 1,5см. - на ширину отделочной строчки) | 2 |  |
| 17 | Сгибы деталей и линии середины деталей, контрольная метка застежки-молнии | 1 |  |
| 18 | Аккуратность выполнения моделирования, приклеивание деталей юбки с соблюдением нити основы | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Контроль практического задания

«Моделирование юбки на фигурной кокетке »

Результат моделирования