ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

2018-2019 учебный год

Номинация: «Техника и техническое творчество»

Задания практического тура

Лазерно-гравировальные работы

8-9 класс

По наглядному изображению сконструировать и  изготовить изделие

(трафарет для кондитерских изделий)

| # a. Изображение макета | # b. Готовый макет |
| --- | --- |

Рис. 1. Макет изделия

Порядок выполнения работы:

- В соответствии с наглядным изображением (см. рис. 1 – a, b) разработать макет трафарета для кондитерских изделий  в одном из графических редакторов или  двухмерных система автоматизированного проектирования и черчения:

  - Core Draw.

  - AutoCAD.

  - Компас.

Размер: окружность со звездой – 60 мм, ручка 20*30мм.

Оформление: узор звезда в центре окружности, созданным при помощи примитивов и надпись на ручке «Приятного аппетита».

- Экспортировать (преобразовать) итоговый результат в формат- DXF. Перенести файл на флэш-накопителе в программу  управления лазерно-гравировального станка.

- Импортировать в программу управления лазерно-гравировального станка файл. «Выбрать настройки гравировки надписи» (скорость, мощность), настроить прожиг для формы и узора трафарета (скорость, мощность).

Рекомендации по лазерно-гравировальным работам в процессе изготовления трафарета:

              - Не допускается размещать узор близко к краю изделия во избежание растрескивания и раскрашивания кромки.

              - При создании надписи важно перевести ее в вектор и затем извлечь из основной фигуры.

              - Конечный макет должен представлять из себя не отдельно наложенные друг на друга объекты, а единый объект созданный средствами функций «извлечения» или «объединения».

              - При настройке в управляющей программе лазерно-гравировального станка следует учитывать размеры и положение рабочей поверхности и не выносить макет трафарета за его пределы.

              - При тестировании на лазерно-гравировальном станке расположения и масштабов  будущего изделия следует экономно подходить к расходованию материала и располагать головку лазера максимально близко к краям заготовленного листа фанеры.

Критерии оценивания практической работы по 3D моделированию

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в графическом редакторе | 20 |  |
| 1 | Знание работы в графическом редакторе (степень самостоятельности изготовления модели): - требуется постоянная помощь при работе с графическим редактором (2 балла); - испытывает затруднения при работе с графическим редактором, но после объяснения самостоятельно выполняет работу (4 балла); - самостоятельно выполняет все операции при изготовлении модели (10 баллов). | 2-10 |  |
| 2 | Технологичность (последовательность) моделирования объекта | 2 |  |
| 3 | Осознанность выполнения работы (конфигурации) | 4 |  |
| 4 | Время, затраченное на моделирование: - не уложился в отведенные 2 часа (0 баллов); - уложился в отведенное время: 2 часа (2 балла); - затратил на выполнение задания менее 2 часов (4 балла). | 4 |  |
|  | Работа с лазерно-гравировальным станком | 12 |  |
| 5 | - изделие не было изготовлено (0 баллов); - выполнен только один вид работ гравировка или прожиг (4 балла); - изделие выполнено, но имеет дефекты, связанные с ошибками при настройке управляющей программы или головки лазера (8 баллов); - изделие сделано в соответствии с требованиями и согласно наглядному образцу. Все настройки в управляющей программе верны (12 баллов). | 0-12 |  |
|  | Оценка готовой модели | 8 |  |
| 6 | Качество изделия. Соответствие чертежу: - модель требует серьёзной доработки (1 балл); - модель требует незначительной корректировки (2 балла); - модель не требует доработки - законченная модель) (4 балла). | 4 |  |
| 7 | Творческий подход | 2 |  |
| 8 | Рациональность действий в моделировании | 2 |  |
|  | Итого | 40 |  |