ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

2018-2019 учебный год

Номинация: Техника и техническое творчество

Задания практического тура

Ручная деревообработка

7 класс

Уважаемый участник олимпиады!

Сконструируйте и изготовьте  кухонную лопатку

Технические условия:

- По  указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж кухонной лопатки (Рис.1).

Чертеж оформляйте на формате А4, с  указанием рамки и основной надписи.

- Материал изготовления – фанера толщиной 4 мм.

- Габаритные размеры заготовки: 250х50х4 мм. Диаметр отверстия на ручке 4 мм. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм.

- Место разметки отверстия для крепления нити спланируйте самостоятельно.  На чертеже укажите все габаритные размеры отверстия.

- Количество – 1 шт.

- Все кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе.

Рис. 1. Образец кухонной лопатки

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 2 |  |  |
| 3. | Разработка чертежа детали в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам | 5 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: | 25 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (12) |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - разметка и сверление отверстия; | (4) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |  |
| 5. | Оригинальность и дизайн готового изделия | 5 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления – до 120 мин. (с одним перерывом 10 мин.). | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель

Члены жюри: