ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

2018-2019 учебный год

Номинация: «Техника и техническое творчество»

Задания практического тура

Ручная деревообработка

8-9 класс

Уважаемый участник олимпиады!

Сконструируйте и изготовьте

календарную доску для отрывного календаря

Отрывной календарь, это календарь малого формата. Каждый листок отрывного календаря посвящен одному календарному дню и отрывается по его окончанию. Отрывной календарь прикрепляется к календарной стенке с помощью зажимов, расположенных на обратной стороне календаря.

Технические условия:

Размеры отрывного календаря: ширина – 75 мм, высота – 110 мм. Расстояние между зажимами – 50 мм. Пазы для зажимов предусмотреть на расстоянии  5 мм от верха календаря. Габаритные размеры календарной стенки: 200×125×4 мм.

- По  указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж календарной стенки (Рис.1).

Чертеж оформляйте на формате А4, с  указанием рамки и основной надписи.

- Материал изготовления – фанера.

- Габаритные размеры заготовки: 200×150×4 мм. Конструкцию и размеры фриза (декоративная композиция в виде горизонтальной полосы) определите самостоятельно.  Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм.

- Все кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе.

- При помощи гуашевых красок произведите декоративную отделку фриза календарной доски.

Рис. 1. Образец календарной доски  отрывного календаря

Карта пооперационного контроля.  Номер  участника

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 2 |  |
| 3 | Разработка чертежа заготовки в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам | 5 |  |
| 4 | Технология изготовления изделия: | 25 |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (12) |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |
|  | - разметка и сверление отверстия; | (4) |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (3) |  |
| 5 | Оригинальность и дизайн художественной отделки изделия | 5 |  |
| 6 | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 7 | Время изготовления – до 120 мин. (с одним перерывом 10 мин.) | 1 |  |
|  | Итого: | 40 |  |

Председатель

Члены жюри: