|  | Шифр |
| --- | --- |

06-07 декабря 2019

Муниципальный этап

Всероссийской олимпиады школьников

по Технологии (Культура дома дизайн и технологии)

2019/2020 учебного года

Комплект заданий для учеников 10-11 классов

Практический тур

Время выполнения – 2,5 часа.

Максимальное количество баллов: 40

Практический тур включает два задания:

- Обработка верхнего среза кармана фигурной обтачкой (20 баллов).

- Моделирование платья без рукава» (20 баллов).

Задание 1. Карта пооперационного контроля «Обработка верхнего среза кармана фигурной обтачкой»

Выполните обработку верхнего среза кармана фигурной обтачкой по технологической карте.

| Однотонная бязь – 20см. (д.н.) Х 35см. Проверить комплектность деталей кроя и их размеры |  |
| --- | --- |

Технологическая карта

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону кармана. Обтачку приколоть, приметать и притачать к верхнему срезу кармана, совмещая срезы деталей и выполняя закрепки в начале и в конце строчки. Ширина шва 5-7 мм. Удалить нитку сметывания |  |
| 2 | Внутренний угол рассечь и сделать надсечки в местах изгиба шва, не доходя до строчки на 1 мм |  |
| 3 | Обтачку отогнуть на лицевую сторону кармана, шов выправить, выметать и приутюжить. Проложить отделочную строчку по лицевой стороне обтачки на расстоянии 2 мм от верхнего края кармана. |  |
| 4 | Карман положить лицевой стороной вверх, подогнуть необработанный срез обтачки на 5-7 мм и заметать. Приколоть подогнутый и заметанный край булавками к карману и приметать его. Вынуть булавки и притачать шириной шва 2 мм, выполняя закрепки в начале и в конце строчки. Удалить нитки сметывания. Выполнить ВТО |  |
| 5 | Заметать боковые и нижний срезы кармана шириной шва 10 мм, обработав уголки. Выполнить ВТО. |  |

Задание 2. «Моделирование платья без рукава» (20 баллов).

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные и вспомогательные детали, с помощью которых обработаны края деталей.

2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж платья без рукава для моделирования»).

3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на странице 5 можно использовать для разрезания).

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

6. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования».

7. На всех деталях кроя должно быть: наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков швов, количество деталей.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Платье прилегающего силуэта: - с застежкой на тесьму «молния» в боковом шве, - длиной ниже линии колена на 3 см., - с притачным воланом по низу, - с удлиненным плечевым швом на 5 см. Перед: - с кокеткой выше уровня груди; - с центральной застежкой на 2 петли и пуговицы; - с талиевыми вытачками, переходящими в рельефы. Спинка: - с кокеткой; - с двумя плечевыми вытачками; - с двумя талиевыми вытачками; Горловина переда, спинки и проймы обработаны подкройными обтачками, борта кокетки обработаны цельновыкроенными подбортами. |

Базовый чертеж основы платья без рукава для моделирования

(лист цветной бумаги)

Контроль практического задания.

«Моделирование платья без рукава».

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа

основы платья.

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).

Детали выкройки для раскладки на ткани располагайте компактно. Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено. Только после этого приклеивайте готовые выкройки.

Карта пооперационного контроля

«Моделирование платья без рукава»

| № | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья |  | 10 |  |
| 1 | Оформление новой линии удлинения плеча, оформление правильной линии проймы (наличие надписей, значков). | 1 |  |
| 2 | Нанесение на чертеж отрезной линии кокетки (правильным считать оформление линии кокетки выше груди) | 1 |  |
| 3 | Работа с нагрудными вытачками | 1 |  |
| 4 | Уточнение длины платья в соответствии с эскизом | 1 |  |
| 5 | Построение линии борта кокетки, наличие метки под пуговицы, (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 6 | Нанесение на чертеж линии ц/в подборта кокетки (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 7 | Оформление рельефного шва переда (наличие надписей, значков) | 1 |  |
| 8 | Нанесение на чертеж линий для изменения формы волана полочек и спинки | 2 |  |
| 9 | Нанесение на чертеж обтачек горловины спинки и переда | 1 |  |
| Подготовка выкройки к раскрою: |  | 10 |  |
| 10 | Характер оформления новой линии удлинения плеча и линии проймы | 1 |  |
| 11 | Характер моделирования линии кокетки выше груди (правильная линия) | 1 |  |
| 12 | Характер оформления воланов | 1 |  |
| 13 | Характер оформления подборта и обтачек (вогнутая линия) | 1 |  |
| 14 | Характер оформления рельефных швов переда | 1 |  |
| 15 | Название деталей | 1 |  |
| 16 | Количество деталей | 1 |  |
| 17 | Припуски на обработку каждого среза, направление долевой нити на всех деталях | 1 |  |
| 18 | Сгибы деталей, линии середины деталей, наличие метки под пуговицы | 1 |  |
| 19 | Аккуратность выполнения моделирования | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |