|  | Шифр |
| --- | --- |

06-07 декабря 2019

Муниципальный этап

Всероссийской олимпиады школьников

по Технологии (Культура дома, дизайн и технологии)

2019/2020 учебного года

Комплект заданий для учеников 7 класс

Практический тур

Время выполнения – 2,5 часа.

Максимальное количество баллов: 40

Практический тур включает два задания:

- Изготовление чехла для ножниц (20 баллов).

- Моделирование юбки (20 баллов).

Задание 1. Изготовление чехла для ножниц.

Из предложенных материалов выполните по технологической карте изделие – чехол для ножниц. Используйте ручные швы, стежки и строчки.

Материалы:

- лен или плотная бязь любого цвета – 20см. (Д.Н.) Х 35см.

- ватин или синтепон – 20см. Х 10 см.

- нитки х/б № 30, 40.

- фетр отделочного цвета – 5см. Х 5см.

- лента атласная 2-х цветов шириной 0,5 – 1 см.- 0,5м.

- пуговицы отделочные – 2 шт.

Инструменты принести с собой: игла ручная; булавки портновские; нитки разноцветные или мулине – 3 шт.; ножницы; мел или обмылки; лекала.

Технологическая карта изготовления чехла для ножниц

| № операции | Этапы изготовления |
| --- | --- |
| 1 | Внимательно прочитайте задание. Продумайте цветовое решение изделия и элементы отделки. Выберите соответствующие материалы и элементы декора для выполнения задания. |
| 2 | Используя «Лист для вырезания» аккуратно выкройте: - две детали нижней части чехла для ножниц из плотного материала - одну деталь нижней части чехла из ватина или синтепона - одну деталь верхней части чехла для ножниц из плотного материала - декоративные детали из фетра |
| 3 | Соедините детали основания чехла, синтепон располагаем между деталями нижней части чехла, совмещая срезы деталей и соблюдая направление долевой нити, сколите портновскими булавками, сметайте. |
| 4 | Выполните декор нижней части чехла. |
| 5 | Обработайте верхний срез чехла ручными стежками или ручными швами. |
| 6 | Соедините нижнюю и верхнюю части чехла, соблюдая центральные надсечки и совмещая края деталей, сколите портновскими булавками. |
| 7 | Сшейте края чехла постоянными ручными стежками (можно декоративными), приутюжьте. |
| 8 | Выполните окончательный декор чехла для ножниц. |

Лист для вырезания.

Выкройки деталей чехла для ножниц.

Карта пооперационного контроля изготовления чехла для ножниц

| № п.п. | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качественный раскрой деталей чехла по шаблонам, соблюдение долевой нити и центральных точек. | 2 |  |
| 2 | Качество выполнения ручных строчек и швов верхнего среза чехла. | 3 |  |
| 3 | Качественное соединение верхних и нижних деталей чехла (без перекосов и слабины ткани). | 2 |  |
| 4 | Качество выполнения постоянных ручных строчек и швов по краю чехла. | 3 |  |
| 5 | Сохранение формы чехла для ножниц в соответствии с выкройкой. | 2 |  |
| 6 | Внешний вид (правильный подбор цветовой гаммы ниток, аккуратность выполненной работы) | 3 |  |
| 7 | Оригинальное использование декоративных элементов изделия. | 3 |  |
| 8 | Аккуратность изготовления чехла. | 1 |  |
| 9 | Соблюдение правил безопасной работы и правильная организация рабочего места | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Задание 2. Моделирование юбки

Задание:

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

- Найдите различия с базовой конструкцией юбки (см. лист «Базовый чертеж основы прямой юбки для моделирования»).

- В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 7 можно использовать для разрезания).

- Изготовьте из цветной бумаги (стр.6) детали выкройки для раскладки на ткани.

- Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования».

- На всех деталях кроя должно быть: наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков швов, количество деталей.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Юбка из плательной ткани: - с расширением от линии бедер; - с притачным поясом; - с фигурной линией низа. Переднее полотнище: - без талиевых вытачек; - длиной выше уровня колена; Заднее полотнище: - без талиевых вытачек; - длиной ниже уровня колена. - с застежкой на тесьму «молния» в среднем шве. |

Чертеж основы прямой юбки для моделирования

(цветной лист бумаги)

Контроль практического задания

«Моделирование юбки»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы юбки.

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Карта пооперационного контроля к практическому заданию

«Моделирование юбки»

| № | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки |  | 10 |  |
| 1 | Оформление расширения по линии бока на переднем и заднем полотнище юбки (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 2 | Уточнение длины юбки в соответствии с эскизом и с техническим описанием модели (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 3 | Работа с талиевыми вытачками на переднем и заднем полотнище юбки (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 4 | Нанесение на чертеж дополнительных линий для расширения (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 5 | Нанесение отметки разреза под застежку | 1 |  |
| 6 | Построение пояса | 1 |  |
| Подготовка выкройки к раскрою: |  | 10 |  |
| 7 | Выполнение полного комплекта лекал | 1 |  |
| 8 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - оформление расширения по линии бока на переднем и заднем полотнище юбки (1б); - оформление расширения по переднему и заднему полотнищу (1балл.) - оформление фигурной линии низа плавной линией (1балл); - закрытие вытачки переднего полотнища (1балл); - закрытие вытачки заднего полотнища (1 балл). | 5 |  |
| 9 | Название деталей, количество деталей | 1 |  |
| 10 | Направление долевой нити на всех деталях | 0,5 |  |
| 11 | Припуски на обработку каждого среза | 1 |  |
| 12 | Сгибы деталей, линии середины деталей, наличие метки под застежку | 1 |  |
| 13 | Аккуратность выполнения моделирования | 0,5 |  |
|  | Итого: | 20 |  |