|  | Шифр |
| --- | --- |

06-07 декабря 2019

Муниципальный этап

Всероссийской олимпиады школьников

по Технологии (Культура дома, дизайн и технологии)

2019/2020 учебного года

Комплект заданий для учеников 8-9 классов

Практический тур

Время выполнения – 2,5 часа.

Максимальное количество баллов: 40

Практический тур включает два задания:

- Изготовление круглой прихватки «Арбузик» (20 баллов).

- Моделирование юбки с асимметричными складками (20 баллов).

Задание 1. Карта пооперационного контроля изготовления круглой прихватки «Арбузик»

Из предложенных материалов выполните по технологической карте изделие – круглая прихватка «Арбузик». Используйте ручные швы, стежки и строчки.

Материалы:

- бязь красного цвета – 15см. (Д.Н.) Х 30см., бязь зеленого цвета – 15см. Х 15см.

- ватин или синтепон - 15см. Х 15см.

- косая бейка х/б 24 мм- 1м., нитки х/б № 30, 40.

- фетр отделочного цвета – 5см. Х 5см.

- лента атласная шириной 0,5 – 1 см.- 0,5м. или тесьма «вьюнчик» - 0,5м.

Инструменты принести с собой: игла ручная; булавки портновские; нитки разноцветные – 3 шт.; ножницы; мел или обмылки; лекала.

Технологическая карта изготовления круглой прихватки «Арбузик»

| № операции | Этапы изготовления |
| --- | --- |
| 1 | Внимательно прочитайте задание. Продумайте цветовое решение изделия и элементы отделки. Выберите соответствующие материалы и элементы декора для выполнения задания. |
| 2 | Используя «Лист для вырезания» аккуратно выкроить: - 2 детали нижней части круглой прихватки из бязи красного цвета. - 1 деталь нижней части круглой прихватки из ватина или синтепона. - 2 детали верхних частей прихватки из бязи зеленого цвета. - декоративные детали из фетра отделочного цвета на ваше усмотрение. |
| 3 | Соединяем детали основания прихватки (синтепон располагаем между деталями нижней части прихватки), совмещая разметки центра и соблюдая направление долевой нити. |
| 4 | Скалываем три детали основания прихватки вместе портновскими булавками, смётываем. |
| 5 | Обрабатываем косой бейкой верхние части прихватки (вход) ручными стежками (любым удобным способом). |
| 6 | Соединяем нижнюю и верхние части прихватки, соблюдая разметки центра и совмещая края деталей, скалываем портновскими булавками и сшиваем ручными стежками. |
| 7 | Обрабатываем косой бейкой края круглой прихватки ручными стежками (любым удобным способом), приутюжить. |
| 8 | Декорируем прихватку. |

Лист для вырезания. Выкройка круглой прихватки

Карта пооперационного контроля изготовления круглой прихватки «Арбузик»

| № п.п. | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качественный раскрой деталей прихватки по шаблонам, соблюдение долевой нити и центральных точек. | 2 |  |
| 2 | Качество выполнения окантовочного шва верхних деталей прихватки | 3 |  |
| 3 | Качественное соединение верхних и нижних деталей прихватки (без перекосов и сборок) | 2 |  |
| 4 | Сохранение формы круга прихватки | 2 |  |
| 5 | Качество выполнения окантовочного шва по краю прихватки | 3 |  |
| 6 | Внешний вид (правильный подбор цветовой гаммы ниток, аккуратность выполненной работы) | 3 |  |
| 7 | Оригинальное использование декоративных элементов изделия. | 3 |  |
| 8 | Аккуратность изготовления прихватки | 1 |  |
| 9 | Соблюдение правил безопасной работы и правильная организация рабочего места | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Задание 2. Моделирование юбки с асимметричными складками

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

- Найдите различия с базовой конструкцией юбки (см. лист «Базовый чертеж основы прямой юбки для моделирования»).

- В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 6 можно использовать для разрезания).

- Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

- Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования» (стр.4).

- На всех деталях кроя должно быть: наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков швов, количество деталей.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Юбка расширенного силуэта за счет асимметричных мягких складок и закрытия талиевых вытачек: - с завышенной линией талии; - без пояса, верх юбки обработан обтачкой; - длиной ниже колена; - с декоративным поясом по талии. Переднее полотнище: - с 3-мя односторонними асимметричными мягкими складками от завышенной линии талии; - без талиевых вытачек Заднее полотнище: - с застежкой на тесьму «молния» в среднем шве; - с расширением за счет закрытия талиевых вытачек.. |

Чертеж основы прямой юбки для моделирования

(цветной лист бумаги)

Контроль практического задания

«Моделирование юбки с асимметричными складками»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы юбки.

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Карта пооперационного контроля

«Моделирование юбки с асимметричными складками»

| № |  | Критерии оценивания | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки |  |  | 10 |  |
| 1 | Уточнение длины юбки в соответствии с эскизом и с техническим описанием модели (наличие надписей, значков) |  | 1 |  |
| 2 | Оформление верхнего края юбки (завышенная линия талии) |  | 2 |  |
| 2 | Работа с талиевыми вытачками на переднем и заднем полотнище юбки (наличие надписей, значков) |  | 2 |  |
| 3 | Нанесение на чертеж линий для образования складок на переднем полотнище (наличие надписей, значков) |  | 2 |  |
| 4 | Оформление расширения по боковым швам |  | 1 |  |
| 5 | Нанесение на чертеж обтачек верхнего среза юбки |  | 1 |  |
| 6 | Построение декоративного пояса |  | 1 |  |
| Подготовка выкройки к раскрою: |  |  | 10 |  |
| 7 | Выполнение полного комплекта лекал |  | 1 |  |
| 8 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - оформление завышенной линии талии (1 балл); - оформление припуска на 3 мягкие складки переднего полотнища (2балла); - закрытие вытачки переднего полотнища (1балл); - закрытие вытачки заднего полотнища (1 балл); - обтачки верха переднего и заднего полотнищ (0,5 балла); - декоративного пояса (0,5 балла); |  | 6 |  |
| 9 | Название деталей |  | 0,5 |  |
| 10 | Количество деталей, направление долевой нити на всех деталях |  | 0,5 |  |
| 11 | Припуски на обработку каждого среза |  | 1 |  |
| 12 | Сгибы деталей, линии середины деталей, наличие метки под застежку |  | 0,5 |  |
| 13 | Аккуратность выполнения моделирования |  | 0,5 |  |
|  | Итого: |  | 20 |  |