ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

2019-2020 учебный год

Номинация: Техника, технология и техническое творчество

Задания практического тура

Ручная деревообработка

7класс

Уважаемый участник олимпиады!

Сконструируйте и изготовьте подставку под гаджет

Технические условия:

- По указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж подставки (Рис.1).

Чертеж оформляйте на формате А4, с указанием рамки и основной надписи.

- Материал изготовления – фанера толщиной 4 мм.

- Габаритные размеры заготовки: 250×140×4 мм. Габаритные размеры одной детали: 250×60×4мм. Высота упора – 20 мм; ширина упора – 10 мм. В детали имеют паз для соединения их между собой. Паз расположен на расстоянии 120 мм от края детали. Ширина паза – 4 мм. Высоту паза рассчитать самостоятельно. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм.

- Место расположения отверстийспланируйте самостоятельно.  Диаметр отверстия – 3мм.

- Количество деталей– 2 шт.

- Все кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе.

Рис. 1. Образец «Подставка для нетбука»

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина) | 2 |  |  |
| 3 | Разработка чертежа детали в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам | 7 |  |  |
| 4 | Технология изготовления изделия: | 28 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | (12) |  |  |
|  | - разметка заготовок в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - разметка и сверление отверстий; | (4) |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | (3) |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия | (6) |  |  |
| 5 | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 6 | Время изготовления – до 120 мин. (с одним перерывом 10 мин.) | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель

Члены жюри: