ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

2019-2020 учебный год

Номинация: «Техника, технология и техническое творчество»

Номинация  «Культура дома, дизайн и технологии»

Задания практического тура

по 3D моделированию и конструированию

8-9 класс

Задание: разработать, подготовить для печати и распечатать на 3D принтере прототип изделия «Пазл из трёх треугольников» (см. рис. 1).

Рис. 1. «Пазл из трёх треугольников»

Сконструируйте пазл из трёх одинаковых треугольников, в результате, сборки которого, должен получиться равносторонний треугольник со сторонами 80мм и толщиной 2мм. Детали пазла должны соединятся «Т-образными» креплениями. Размеры горизонтальной части: ширина – 5,5 мм, высота – 2 мм. Размеры вертикальной части: ширина – 2,6 мм, высота – 2,1 мм. Допуски ± 0,5 мм. На рисунке 1 представлен вариант собранной конструкции. При конструировании необходимо учитывать эргономику, эстетику и возможную усадку пластика.

Порядок выполнения работы:

– на бумажном носителе разработать эскиз прототипа одной детали пазла с указанием габаритных размеров;

– выполнить электронную 3D-модель прототипа с использованием одной из программ: SketchUp, Компас 3D, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360 и т.п.;

– сохранить файл проекта в формате STEP в указанной папке (на сетевом диске) с названием zadanie_номер участника_rosolimp;

– сделать скриншот дерева построения модели и сохранить в указанной папке (на сетевом диске) с названием zadanie_номер участника_tree_rosolimp;

– перевести электронные 3D-модели деталей изделия в формат .stl;

– подготовить модель из трёх деталей для печати на 3D-принтере в слайсере (CURA или иной), выставить необходимые настройки печати в соответствии с параметрами печати и сохранить файл с названием zadanie_номер участника_rosolimp в формате программы – слайсера (gcode);

– выполнить скриншоты проекта в слайсере, сохранив в ту же папку (они должны показывать верные настройки печати) с названием zadanie_номер участника_slicer_rosolimp;

– запустить печать трёх одинаковых деталей на 3D-принтере;

– оформить чертеж одной детали максимально приближенный к требованиям ГОСТ и ЕСКД в необходимом количестве взаимосвязанных проекций, с проставленными размерами, осевые линии и т.д. Сохранить электронный чертеж в формате pdf под названием zadanie_номер участника_rosolimp.

Перечень сдаваемой отчетности:

- Эскиз «от руки» на бумажном носителе.

- Электронную 3D-модель – сохранить файл проекта в формате STEP в указанной папке (на сетевом диске) с названием zadanie_номер участника_rosolimp.

- Скриншоты дерева построения модели.

- Скриншоты проекта в слайсере.

- Электронный чертеж в формате pdf.

- Напечатанный и собранный пазл из трёх треугольников.

Рекомендации:

При разработке 3D модели, необходимо учитывать ряд требований к ней:

- При разработке 3D модели рекомендуется учесть погрешность печати (при конструировании отверстий и пазов). Для уточнения зазоров и усадки рекомендуется напечатать пробник (например, пластина, с отверстиями разных размеров).

- При подготовке задания на печать в программе-слайсере любой 3D модели следует размещать деталь на оптимальной плоскости основания.

- Не допускается отсутствие целостности сетки модели, рваная топология.

- Необходимо учитывать минимальные допустимые толщины элементов детали, а также возможную усадку конечного изделия.

- При подготовке задания на печать следует задать оптимальные параметры качества и заполнения модели в соответствии с конструкционными свойствами изделия и времени, отведенного на выполнение задания.

Время выполнения работы 2,5 часа.

Оптимальное время разработки 60 минут.

Критерии оценивания практической работы по 3D моделированию

| № п/п | Критерии оценивания | Рекомендуемые баллы (max) | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание базового интерфейса работы с графическим 3D-редактором |  |  |
|  | Степень самостоятельности изготовления модели: – самостоятельно выполнял все операции при изготовлении модели (4 балла); – участнику требуются эпизодические подсказки по работе редактора, но после объяснения самостоятельно выполняют работу (2 балла); – участник постоянно задавал вопросы по работе с программой моделирования при изготовлении модели (0 баллов). | 4 |  |
| 2 | Технические требования |  |  |
|  | Отсутствуют дефекты деформации при усадке | 2 |  |
|  | Наличие дерева построения модели | 1 |  |
|  | Качество крепления: – пазы имеют достаточный размер и форму для надёжного соединения пазлов, не требуется дополнительная механическая обработка пазов (4 балла); – требуется дополнительная механическая обработка пазов (2 балла); – пазы не стыкуются (не совпадают по размерам) (0 баллов). | 4 |  |
|  | Печать всех трёх пазлов производилась одновременно | 1 |  |
|  | Модель представлена в собранном виде | 2 |  |
|  | Размеры напечатанной и собранной конструкции соответствуют габаритным размерам. ± 1 мм. (6 баллов); ± 2 мм. (4 баллов); ± 3 мм. (2 баллов); более 3 мм (0 баллов). | 6 |  |
| 3 | Настройки конфигурации |  |  |
|  | Командный код для принтера для печати модели в программе – слайсере (например CURA и иной) - Gcode получен, сделаны скриншоты программы – слайсера с учетом всех рекомендаций настройки печати, (5 баллов), - Gcode получен, не сделаны скриншоты программы – слайсера или не учтены настройки печати (3балла), - Gcode не получен, скриншоты программы – слайсера не выполнены (0 баллов). | 5 |  |
|  | Скорость выполнения работы: – Представлен готовые результат и документация раньше 2,5 часов (5 баллов). – Представлена документация раньше 2,5 часов, но печать не завершена (3 балла); – Печать не производилась в отведенные 2,5 часа (0 баллов). | 5 |  |
| 4 | Графическое оформление проекта |  |  |
|  | Рабочий эскиз на бумажном носителе: – На эскизе изображены все необходимые виды детали (2 балла). – На эскизе проставлены необходимые для моделирования детали размеры (2 балла). – Детализация достаточна для последующего моделирования (1 балл). | 5 |  |
|  | Чертеж в электронном виде выполнен: – Имеется необходимое количество видов (1 балл). – Проставлены все необходимые размеры (2 балла). – Имеется выноска размера паза (1 балл). – Чертеж оформлен (рамка, надпись, выбор материала) (1 балл). | 5 |  |
|  | Итого: | 40 |  |