ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

2019-2020 учебный год

Номинация: «Техника и техническое творчество»

Номинация  «Культура дома, дизайн и технологии»

Задания практического тура

Лазерно-гравировальные работы

10-11  класс

По наглядному изображению (см. рис. 1) сконструироватьи изготовить

изделие

«Подставка для яиц»

Рис. 1. Наглядное изображениепримерного изделия

Порядок выполнения работы:

- В соответствии с наглядным изображением (см. рис. 1, 2) разработать макет «Подставки для яиц» в одном из графических редакторов или двухмерных систем автоматизированного проектирования и черчения:

а. CorelDraw.

б. AutoCAD.

в. Компас-3D.

- Материал изготовления – фанера 3-4 мм.

- Габаритные размеры изделия: ВШД 30×60×120 мм.

Основа: 120×60

Подставка: 60×30 (шип: 20×3)

- Изготовить изделие на лазерно-гравировальной машине всоответствии с моделью.

- Выполнить и оформить чертеж в соответствии с ГОСТ.

- Эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдатьчленам жюри.

Рис.2. Наглядное изображениемакета изделия

Рекомендации по лазерно-гравировальным работам в процессе изготовления «Подставка для яиц»:

1. Разработать модель в любом графическом векторном редакторе или системеCAD/CAM, например: CorelDraw, AdobeIllustrator, AutoCad, Компас-3D, ArtCAM,SolidWorksит.п.

При разработке модели, необходимо учитывать ряд требований к ней:

а. При создании пазового соединения необходимо учитывать толщину фанеры (3-4мм) для того, чтобы избежать дефектов при соединении деталей.

б. При изготовлении «Подставки для яиц»не допускается размещать узор и пазы близко к краю изделия во избежание растрескивания и раскрашивания кромки.

в. Надпись выполняется при помощи гравировки.

г. Конечный макет должен представлять из себя не отдельно наложенные друг на друга объекты, а единый объект по средствам функций извлечения или объединения.

д. При настройке в управляющей программе лазерно-гравировального станка следует учитывать размеры и положение рабочей поверхности и не выносить макет за его пределы.

е. При тестировании на лазерно-гравировальном станке расположения и масштабов будущего изделия следует экономно подходить к расходованию материала и располагать головку лазера максимально близко к краям заготовленного листа фанеры.

- Выполнить и оформить чертеж в соответствии с ГОСТ в графических редакторах.

Критерии оценивания выполненного задания

по «Лазерно-гравировальным работам»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в графическом редакторе | 20 |  |
| 1 | Скорость выполнения работы: – Затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (4 балла). – Изготовление завершено за 3 часа (2 балла). – Изготовление не уложилось в отведенные 3 часа (0 баллов). | 4 |  |
| 2 | Знание базового интерфейса, работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM (степень самостоятельности изготовления модели): – самостоятельно выполняют все операции при изготовлении модели (4 балла); – участнику требуются эпизодические подсказки по работе редактора, но после объяснения самостоятельно выполняют работу(2 балла); – участник постоянно задавал вопросы по работе (0 баллов). | 4 |  |
| 3 | Точность моделирования объекта (соответствие разработанному эскизу) | 2 |  |
| 4 | Сложность выполнения (конфигурация, технические решения,количество и трудоемкость использованных инструментов,наличие дополнительных элементов) (0-10 баллов) | 10 |  |
|  | Подготовка модели к запуску на лазерно-гравировальной машине | 8 |  |
| 5 | Уровень готовности модели для подачи на лазерно- гравировальную машину: – в целом получена (1 балл), – требует серьёзной доработки (2 балла), – требует незначительной корректировки (4 балла), – не требует доработки - законченная модель (5 баллов). | 5 |  |
| 6 | Эффективность применения лазерно-гравировальной машины (оптимальность использования или неиспользования) | 3 |  |
|  | Оценка готового изделия (детали) | 5 |  |
| 7 | Изделие в целом получено: –требует серьёзной доработки (1 балл), –требует незначительной корректировки (3 балла), –не требует доработки - законченное изделие (5 баллов). | 5 |  |
|  | Графическое оформление проекта | 7 |  |
| 8 | Изделие соответствует эскизу на бумажном носителе: –эскиз выполнен до начала проектирования изделия (4 балла), –эскиз выполнен после завершения проектирования изделия (1 балл). | 4 |  |
| 9 | Рабочий эскиз в электронном виде выполнен | 3 |  |
|  | Итого: | 40 |  |