ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

2019-2020 учебный год

Номинация: «Техника и техническое творчество»

Номинация  «Культура дома, дизайн и технологии»

Задания практического тура

Лазерно-гравировальные работы

8-9 класс

По наглядному изображению (см. рис. 1) сконструировать и  изготовить изделие

«Линейка-трафарет»

Рис. 1. Наглядное изображениемакета изделия

Порядок выполнения работы:

- В соответствии с наглядным изображением (см. рис. 1) разработать макет «Линейки-трафарета» в одном из графических редакторов или двухмерных система автоматизированного проектирования и черчения:

а. CorelDraw.

б. AutoCAD.

в. Компас-3D.

- Материал изготовления – фанера 3-4 мм.

- Габаритные размеры изделия: ВШГ:100×200×3.

- Изготовить изделие на лазерно-гравировальной машине в соответствии с моделью.

- Выполнить и оформить чертеж в соответствии с ГОСТ.

- Эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдатьчленам жюри.

Рекомендации по лазерно-гравировальным работам в процессе изготовления трафарета:

1. Разработать модель в любом графическом векторном редакторе или системе CAD/CAM, например, CorelDraw, AdobeIllustrator, AutoCad, Компас-3D, ArtCAM, SolidWorks и т.п.

При разработке модели, необходимо учитывать ряд требований к ней:

- При изготовлении «Линейки-трафарета» не допускается размещать узор к краю изделия во избежание растрескивания и раскрашивания кромки.

- Геометрические фигуры и контур прорезаются на сквозь, размерные насечки – гравируются.

- Конечный макет должен представлять из себя не отдельно наложенные друг на друга объекты, а единый объект по средствам функций извлечения или объединения.

- При настройке в управляющей программе лазерно-гравировального станка следует учитывать размеры и положение рабочей поверхности и не выносить макет за его пределы.

- При тестировании на лазерно-гравировальном станке расположения и масштабов будущего изделия следует экономно подходить к расходованию материала и располагать головку лазера максимально близко к краям заготовленного листа фанеры.

2.	Выполнить и оформить чертеж в соответствии с ГОСТ в графических редакторах.

а) Числовая разметка на чертеже не отображается, указываются размеры длинны насечек и расстояния между ними.

Критерии оценивания практической работы по

«Лазерно-гравировальным работам»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в графическом редакторе | 20 |  |
| 1 | Скорость выполнения работы: – Затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (4 балла). – Изготовление завершено за 3 часа (2 балла). – Изготовление не уложилось в отведенные 3 часа (0 баллов). | 4 |  |
| 2 | Знание базового интерфейса, работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM (степень самостоятельности изготовления модели): – самостоятельно выполняют все операции при изготовлении модели (4 балла); – участнику требуются эпизодические подсказки по работе редактора, но после объяснения самостоятельно выполняют работу(2 балла); – участник постоянно задавал вопросы по работе (0 баллов). | 4 |  |
| 3 | Точность моделирования объекта (соответствие разработанному эскизу) | 2 |  |
| 4 | Сложность выполнения (конфигурация, технические решения, количество и трудоемкость использованных инструментов, наличие дополнительных элементов) (0-10 баллов) | 10 |  |
|  | Подготовка модели к запуску на лазерно-гравировальной машине | 8 |  |
| 5 | Уровень готовности модели для подачи на лазерно-гравировальную машину: – в целом получена (1 балл); – требует серьёзной доработки (2 балла); – требует незначительной корректировки (4 балла); – не требует доработки - законченная модель (5 баллов). | 5 |  |
| 6 | Эффективность применения лазерно-гравировальной машины (оптимальность использования или неиспользования) | 3 |  |
|  | Оценка готового изделия (детали) | 5 |  |
| 7 | Изделие в целом получено: –требует серьёзной доработки (1 балл); –требует незначительной корректировки (3 балла); –не требует доработки - законченное изделие (5 баллов). | 5 |  |
|  | Графическое оформление проекта | 7 |  |
| 8 | Изделие соответствует эскизу на бумажном носителе: –эскиз выполнен до начала проектирования изделия (4 балла); –эскиз выполнен после завершения проектирования изделия (1 балл). | 4 |  |
| 9 | Рабочий эскиз в электронном виде выполнен | 3 |  |
|  | Итого: | 40 |  |